Teknisk beskrivning

Skevik 1:190

Nyproduktion bostäder

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNT	3

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE DETALJPLANEN	3

FÖRESKRIFTER	4

TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD	5

TEKNISK BESKRIVNING INSTALLATIONER	6

ENERGIANVÄNDING	6

LÄGENHETSBESKRIVNING	7

HALL 	7

BADRUM	8

KÖK	9

SOVRUM	10

VARDAGSRUM	11

ALLMÄNNA, TEKNISKA OCH ÖVRIGA UTRYMMEN	12

FÖRRÅD	12

TRAPPHUS	12

CYKEL-, BARNVAGNS-, OCH RULLSTOLSFÖRRÅD	13

TEKNIKRUM	13

STÄDRUM	13

UNDERCENTRAL (SEPARAT BEFINTLIG BYGGNAD)	14

MILJÖSTUGA (SEPARAT NY BYGGNAD)	14

ÖVRIGT	15

OPTIONER	15

ALLMÄNT

Krav enligt detaljplan med tillhörande bilagor och ska-krav ska uppfyllas vid anbudslämning.

- 2 st flerbostadshus ska uppföras

- 1 st miljöstuga (fristående) ska uppföras

- 1 st undercentral i befintlig fristående byggnad ska uppföras

- Totalt ska 60-70 st lägenheter byggas

- Lägenhetsfördelning ska bestå av 1 rok, 2 rok, 3 rok

- Lägenhetsförråd ska ej placeras i lägenhet

- Allt materiel ska vara bly- och halogenfritt och i UV-beständigt utförande.

- El-installationer ska göras infällda.

- Ventilationskanaler, kall- och varmvatten ska byggas in ovan undertak eller i schakt.

- Eventuella undertak och inklädnader av installationer inom lägenheter ska utföras i gips.

- Temperaturangivelser i lägenheter ska vara 21 grader. Temperaturangivelser i allmänna utrymmen ska vara 18 grader.

- Byggnadskonstruktion ska utföras radonsäkert.

- Minimikrav på rumshöjd 2500 mm med undantag för badrum och hall där 2300 mm accepteras.

- Styr- och övervakning enligt Erabs system eller likvärdigt.

FÖRTYDLIGANDE GÄLLANDE DETALJPLANEN

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan +46,5 enligt plankarta är baserat på en taklutning om ca 5-6 grader. Under planarbetet önskade Värmdö kommun en brantare takvinkel om minst 19 grader. Följderna av denna förändring har dock inte justerats i plankartan, där finns totalhöjdsmåttet om +46,5 m kvar. Kravet på takvinkel, våningsantal och totalhöjd är därmed inte förenliga med varandra. Beställaren har en skriftig dialog med kommunen om detta och anbudsgivare ska förutsätta att totalhöjd kan höjas med ca 2 meter för att kraven om 19 grader takvinkel ska kunna genomföras.

FÖRESKRIFTER

För entreprenaden gäller:

- Administrativa föreskrifter

- BBR 29

- AMA Hus 24

- AMA EL 22

- AMA VVS & Kyla 22

- AMA Anläggning 23

- Svenskt vatten (gällande föreskrifter)

- Tillhörande RA (råd och anvisningar)

- EKS 12

- Säker vatten branschregler 2021:2, rörentreprenör ska vara auktoriserad enligt säker vatten

- GVK, säkra våtrum 2021

- BKR, BBV 21:1

- Elsäkerhetsverkets föreskrifter

- Svensk standard

- Ljudklass C

- Normal nivå på tillgänglighet enligt senaste svensk standard

- Tillverkares anvisningar

TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| Stomme |  | Klicka här för att ange text. |
| Bjälklag |  | Klicka här för att ange text. |
| Väggar |  | Klicka här för att ange text. |
| Fasad | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Ytskikt fasad | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Ytskikt sockel | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Yttertak | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Snörasskydd, taksäkerhet, luckor, huvar och andra installationer på tak | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Entré | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor Entrén ska utföras med tak | Klicka här för att ange text. |
| Plåtarbeten | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Balkonger | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Inglasning av balkonger | Balkonger ska förberedas för inglasning, ramfritt system | Klicka här för att ange text. |
| Uteplats | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Tak över balkong | Tak ska utföras över översta balkongerna | Klicka här för att ange text. |
| Lägenhetsskiljande väggar |  | Klicka här för att ange text. |
| Innerväggar | Innerväggar ska isoleras i full väggtjocklek | Klicka här för att ange text. |
| Fönster | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor Fönster ska utföras i trä/aluminium 2+1 U-värde max 1,1 W/m2K för hela konstruktionen. Fönster ska förses med mellanglaspersienner | Klicka här för att ange text. |
| Fönsterdörrar | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor Fönsterdörrar ska utföras i trä/aluminium 2+1 U-värde max 1,1 W/m2K för hela konstruktionen. Fönsterdörrar ska förses med mellanglaspersienner | Klicka här för att ange text. |
| Entrédörr trapphus | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor Entrédörrar ska utföras i aluminium Entrédörrar ska utföras med dörrstängare | Klicka här för att ange text. |
| Lås entrédörrar | ASSA eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Porttelefon/passersystem | Aptus eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Belysning på fasad | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Belysning av entréer | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt | Infälld torkmatta gummi innanför entré | Klicka här för att ange text. |

TEKNISK BESKRIVNING INSTALLATIONER

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| Ventilation | FTX | Klicka här för att ange text. |
| Värme | Fjärrvärme, vattenburna radiatorer, radiatorer ska förses med termostatventil. | Klicka här för att ange text. |
| Vatten (kall och varm) | Koppar inom UC, matnings- och fördelningsledningar PEX-rör, synliga rör i badrum kromade kopparrör. | Klicka här för att ange text. |
| Avlopp och brunnar | Rör PP, PE, gjutjärn. Golvbrunnar i platta på mark skall vara av rostfritt material. Golvbrunnar ska ha en utformning som säkert låser plastmattor/tätskiktsmattor och inte gör det möjligt för dem att dra sig upp. Golvbrunnar i UC, fläktrum, miljöstuga och städ samt andra utrymmen där det antas att brunnen kommer att användas sporadiskt ska förses med luktstopp. | Klicka här för att ange text. |
| Vattenutkastare | Med lös nyckel och backventil, fryssäker. Placeras på yttervägg två per hus i samråd med beställare. | Klicka här för att ange text. |
| Porttelefon | Aptus eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Multimedia | Fiber till fastighet och lägenheterna | Klicka här för att ange text. |
| Mätning | IMD Mätning av energi till ventilationsaggregaten Kall- och varmvatten lägenheter | Klicka här för att ange text. |
| Hiss | Kone eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |

SB AB

ENERGIANVÄNDING

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (kWh/kvm/år) |
| --- | --- | --- |
| Energianvändning kWh/kvm/år | 75 kWh/kvm/år eller lägre Se även AFB.41 | Klicka här för att ange text. |

LÄGENHETSBESKRIVNING

HALL

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt för takbelysning (hane lämnas i lägenheten) | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact Kombiuttag uttag/brytare eller likvärdigt vid lägenhetsdörr | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt i anslutning till yta där bordslampa kan placeras | Klicka här för att ange text. |
|  | Elcentral |  |
|  | Multimediaskåp |  |
| Dörr lägenhet | Säkerhetsdörr Secor eller likvärdigt. Dörr ska förses med nyckeltub, dörrkik, ringklocka, tröskel i ek. | Klicka här för att ange text. |
| Lås lägenhetsdörr | ASSA eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Allura-click eller likvärdigt. Gränsdragning mellan rum bestäms i samråd med beställare. | Klicka här för att ange text. |
| Socklar | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Foder | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Väggar | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Snickerier | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar | Swedoor Slät 40 mm i obruten vit färg glans 40 eller likvärdigt. Tröskel i ek. Dörrstopp på trycke. | Klicka här för att ange text. |
| Garderober, linneskåp, städskåp, medicinskåp (eventuellt placering i annat rum) | Haga Standard Lucka Ideal Handtag Yazz 128 Vit Eller likvärdigt Inklusive inredning Ska anpassas efter takhöjd och utföras så höga som möjligt Takanslutning vit | Klicka här för att ange text. |
| Hatthylla | ESSEM NOSTALGI krom/aluminium eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Rumsgivare | ECO Guard eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

BADRUM

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Takbelysning Solar MAC 360 LED 18W/1386LM SENS 3000K, Artikelnr: 750951 eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
|  | Strömställare Schneider Exxact eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Golvvärme | El, kopplas till lägenhetsel | Klicka här för att ange text. |
| Golv | 36503 J33 Norrvange Beige 298x298 mm klinker golv 36514 J1515 eller likvärdigt. Norrvange Beige 147x147 mm klinker golv i duschhörna eller likvärdigt. Rektifierade/rakskurna kanter. | Klicka här för att ange text. |
| Väggar | 479229 White plain lux 200x300 mm whitebody eller likvärdigt. Plattorna monteras liggande. | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar | Swedoor Slät 40 mm i obruten vit färg glans 40 eller likvärdigt. Tröskel i ek. Dörrstopp på trycke. Inklusive överluft. | Klicka här för att ange text. |
| Foder | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Snickerier | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Badrumsskåp | Svedbergs Sarek 55 cm med LED-belysning och eluttag eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Tvättställ | Gustavsberg Nautic 5550, 56 cm eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Blandare | FMM 9000 serien eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Duschset | FMM 9000 serien eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Duschvägg | INR Linc Niagara eller likvärdigt. Klarglas. | Klicka här för att ange text. |
| WC-stol | Gustavsberg Nautic 1500 C+ Hygienic Flush, mjuksits eller likvärdigt. Golvstående. Limning mot golv. | Klicka här för att ange text. |
| Badrumskrokar | Beslag Design Base krom eller likvärdigt. Limmas. | Klicka här för att ange text. |
| Toalettpappershållare | Beslag Design Base krom eller likvärdigt. Limmas. | Klicka här för att ange text. |
| Handdukstork | Taserud CMB 40 BC krom. Höjd 810 mm, bred 530 mm. Artikel 9412303 eller likvärdigt. Kopplas till lägenhetsel. | Klicka här för att ange text. |
| Tvättmaskin och torktumlare (1 rok, 2 rok och 3 rok) | Electrolux TM EW6F6448Q4 eller likvärdigt. Electrolux TT EW8H648G7 eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

KÖK

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/Belysning | Takbelysning Solar MAC 360 LED 18W/1386LM SENS 3000K, Artikelnr: 750951 eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
|  | Bänkbelysning Solar light ONE BENCH 16W 2050M L1190UTTAG, Artikelnr: 7019679 eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag för takbelysning vid matplats eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag dubbla vid varje arbetsbänk samt vid fönsterbänk eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact brytare eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Allura-click eller likvärdigt. Gränsdragning mellan rum bestäms i samråd med beställare. | Klicka här för att ange text. |
| Socklar | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Foder | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Väggar | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Stänkskydd | Kakel vit glansigt 100x200 mm. Monteras liggande i halvförband. | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Snickerier | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar | Swedoor Slät 40 mm i obruten vit färg glans 40 eller likvärdigt. Tröskel i ek. Dörrstopp på trycke. | Klicka här för att ange text. |
| Köksskåp | Haga Standard Lucka Tierp med jämn kulörfördelning inom projektet Handtag Yazz 128 eller likvärdigt. Utdragslådor istället för luckor. Vid plats för diskmaskin sätts skåp, sockel anpassas för lätt demontering, skåp och bänkskiva får ej limmas Överskåp ansluts mot tak. | Klicka här för att ange text. |
| Diskbänk | Stala Seven A eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Bänkskiva | Laminat Black Granite Basic eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Blandare | FMM 9000 serien eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Diskmaskin | El, vatten, avlopp förberedelse för direktinkoppling. | Klicka här för att ange text. |
| Spis | Electrolux LKI64001SW eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Kyl/frys (1 rok och 2 rok) | Electrolux KNB2FE34WR eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Kyl (3 rok) | Electrolux KRR6EWL eller likvärdigt Dörrhängning anpassas efter planlösning. | Klicka här för att ange text. |
| Frys (3 rok) | Electrolux KRF6EWL eller likvärdigt. Dörrhängning anpassas efter planlösning. | Klicka här för att ange text. |
| Spisfläkt | Franke Safe plankåpa eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Fönsterbänk | Natursten | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

SOVRUM

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/Belysning | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt för takbelysning (hane lämnas i lägenheten) | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt i varje hörna av rummet | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact brytare eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Golv | 15 mm 3 stav lamellparkett EK Kährs Nice Mattlack, 1a sortering eller likvärdig | Klicka här för att ange text. |
| Socklar | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Foder | Trä 12x56 mm, färdiglackerad i obruten vit, glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Väggar | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Snickerier | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar | Swedoor Slät 40 mm i obruten vit färg glans 40 eller likvärdigt. Tröskel i ek. Dörrstopp på trycke. | Klicka här för att ange text. |
| Garderober, linneskåp | Haga Standard Lucka Ideal Handtag Yazz 128 Vit Eller likvärdigt Inklusive inredning Ska anpassas efter takhöjd och utföras så höga som möjligt Takanslutning vit | Klicka här för att ange text. |
| Fönsterbänk | Natursten | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

VARDAGSRUM

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/Belysning | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt för takbelysning (hane lämnas i lägenheten) | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact brytare eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
|  | Multimediauttag | Klicka här för att ange text. |
| Golv | 15 mm 3 stav lamellparkett EK Kährs Nice Mattlack, 1a sortering eller likvärdig | Klicka här för att ange text. |
| Foder | Trä 12x56 mm färdiglackerad i obruten vit glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Socklar | Trä 12x56 mm färdiglackerad i obruten vit glans 40. | Klicka här för att ange text. |
| Väggar | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Snickerier | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar | Swedoor Slät 40 mm i obruten vit färg glans 40 eller likvärdigt. Tröskel i ek. Dörrstopp på trycke. | Klicka här för att ange text. |
| Fönsterbänk | Natursten | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

ALLMÄNNA, TEKNISKA OCH ÖVRIGA UTRYMMEN

FÖRRÅD

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Väggbelysning och/eller takbelysning. Belysningen styrs av närvarogivare inbyggda i armaturerna. Belysning placeras ej i förråd för att möjliggöra åtkomst för service. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact Eluttag låsbart eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Målad betong alternativt plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Sockel | Uppvik vid plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Vägg | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörr till förråd | Ståldörr | Klicka här för att ange text. |
| Lås till förråd | ASSA eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem? | Aptus eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Förrådsväggar | Troax classic nät eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Förrådsdörrar | Troax classic nät eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

TRAPPHUS

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Entré och trapphus förses med väggbelysning och/eller takbelysning. Belysningen styrs av närvarogivare inbyggda i armaturerna. Vid ej närvaro går armaturerna ner till 10%. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Klinker lämplig för trapphus, grå | Klicka här för att ange text. |
| Sockel | Klinker lämplig för trapphus, grå | Klicka här för att ange text. |
| Trappa | Terrazzo | Klicka här för att ange text. |
| Räcken och handledare | Smide metall | Klicka här för att ange text. |
| Väggar | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Undertak | Demonterbart akustikundertak med synligt bärverk. | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar till trapphus | Glasdörrar | Klicka här för att ange text. |
| Lås | ASSA eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem | Aptus eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Postbox | Postboxar ska vara med elektroniskt namn och Aptus eller likvärdigt. Lutande ovansida och utdragbar hylla på undersida. | Klicka här för att ange text. |
| Tidningshållare | Dinbox eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Anslagstavla | Levereras av Beställaren och monteras av Entreprenören. | Klicka här för att ange text. |
| Registertavla | Levereras av Beställaren och monteras av Entreprenören. | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

CYKEL-, BARNVAGNS-, OCH RULLSTOLSFÖRRÅD

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Väggbelysning och/eller takbelysning. Belysningen styrs av närvarogivare inbyggda i armaturerna. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact Städuttag låsbart eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Målad betong alternativt plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Sockel | Uppvik vid plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Vägg | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörrar | Dörr till cykelrum där dörr vetter mot det fria enligt detaljplan med tillhörande bilagor Ståldörr | Klicka här för att ange text. |
| Lås till dörrar | ASSA eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem | Aptus eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt | Väggmonterade cykelställ. Möjlighet till fastlåsning av barnvagn. | Klicka här för att ange text. |

TEKNIKRUM

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Väggbelysning och/eller takbelysning. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact brytare eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Dammbunden betong vid golv utan läckagerisk Plastmatta vid golv med brunn. | Klicka här för att ange text. |
| Sockel | Uppvik vid plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Vägg | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörr | Ståldörr | Klicka här för att ange text. |
| Lås till dörr | ASSA eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem | Aptus eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

STÄDRUM

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Väggbelysning och/eller takbelysning. Belysningen styrs av närvarogivare inbyggda i armaturerna. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Dammbunden betong vid golv utan läckagerisk Plastmatta vid golv med brunn. | Klicka här för att ange text. |
| Sockel | Uppvik vid plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Vägg | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörr | Ståldörr | Klicka här för att ange text. |
| Lås till dörr | ASSA eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem | Aptus eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt | Utslagsback med stänkskydd Hylla | Klicka här för att ange text. |

UNDERCENTRAL (SEPARAT BEFINTLIG BYGGNAD)

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Väggbelysning och/eller takbelysning. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact brytare eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact El-uttag eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Plastmatta Golvbrunn enligt systemhandling ny UC | Klicka här för att ange text. |
| Sockel | Uppvik plastmatta | Klicka här för att ange text. |
| Vägg | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörr | Ny ståldörr i fasad (bef placering) Ny ståldörr (bef placering) invändigt | Klicka här för att ange text. |
| Lås till dörr | ASSA eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem | Aptus eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt | Avgasare enligt systemhandling ny UC | Klicka här för att ange text. |

MILJÖSTUGA (SEPARAT NY BYGGNAD)

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| El/belysning | Belysningen styrs av närvarogivare inbyggda i armaturerna. Vid ej närvaro går armaturerna ner till 10% (inställbart värde). | Klicka här för att ange text. |
|  | Schneider Exxact Städuttag låsbart eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Golv | Dammbunden betong med golvbrunn | Klicka här för att ange text. |
| Vägg | Fibercementskivor eller likvärdigt Enligt rambeskrivning måleri Påkörningslist i trä | Klicka här för att ange text. |
| Tak | Enligt rambeskrivning måleri | Klicka här för att ange text. |
| Dörr | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor Entrédörr ska utföras i aluminium Dörren ska förses med dörrstängare Dörr ska kunna ställas upp vid exempelvis hämtning av avfall. | Klicka här för att ange text. |
| Lås till dörr | ASSA eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Passersystem | Aptus eller likvärdigt. | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt | Utkastare invändigt på vägg FMM eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |

ÖVRIGT

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| Skyltar | Enligt detaljplan med tillhörande bilagor | Klicka här för att ange text. |
| Skyltning lägenhetsnummer | Graverade plastskyltar monteras på dörrfoder med beställarens lägenhetsnummer och lantmäterinummer. Limmas och skruvas. | Klicka här för att ange text. |
| Brandvarnare | Monteras i tak | Klicka här för att ange text. |
| Inspektionsluckor | Hila-luckor Thonic vita eller likvärdigt | Klicka här för att ange text. |
| Övrigt |  | Klicka här för att ange text. |

OPTIONER

|  | Ska-krav | Offererat av anbudsgivaren (fabrikat, material, modell, färg etc) |
| --- | --- | --- |
| Solceller | Effekten ska täcka fastighetselens motsvarande för en årsförbrukning | Klicka här för att ange text. |
| Geo-FTX |  | Klicka här för att ange text. |