Rambeskrivning Måleri

  - Skevik 1:190

  - Nyproduktion bostäder

Innehållsförteckning

Allmänt	…	……………………………………………………………………………………………………………3

Utförandekrav	3

LC 	MÅLNING M M	4

LCS 	BYGGPLATSMÅLNING AV HUS	4

LCS.22 	Invändig målning	7

LCS.221 	Målning av golv, väggar och tak inomhus	7

LCS.2212 	Målning av väggar, pelare o d inomhus	8

LCS.22121 	Vattenavvisande målning av väggar, pelare o d inomhus	8

LCS.2213 	Målning av tak, takbalkar o d inomhus	8

LCS.22132 	Vattentät målning av tak, takbalkar o d inomhus	9

LCS.222 	Målning av innerväggspartier, skärmar, vikväggar o d inomhus	9

LCS.223 	Målning av trappor, stegar, lejdare, räcken, ledstänger o d inomhus	10

LCS.2261 	Målning av rörinstallation inomhus	10

ÖVRIGT 	MÅLNING UNDERCENTRAL I BEFINTLIG BYGGNAD	10

Allmänt

För alla arbeten gäller att arbetena ska utföras på ett fackmannamässigt sätt, samt att personal som utför dessa arbeten ska ha erforderlig kompetens, erfarenhet och utbildning.

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 24.

De måleritekniska beskrivningskoderna i denna handling ansluter till, och är hämtade från Måleriets branschstandard för målade ytor ”Referensytor måleri" utgåva 2022.

Arbeten som inte specificerats i denna tekniska beskrivning men som krävs för ett fackmannamässigt utförande och/eller redovisas i fabrikantens anvisningar ska ingå i angivna kontraktspriser.

Utförandekrav

Arbeten ska utföras enligt de branschregler som föreskrivs för respektive bransch samt av materialleverantörers rekommendationer.

Arbetena ska utföras enligt anvisningar i AMA Hus 24 och Måleriets branschstandard för målade ytor ”Referensytor måleri" utgåva 2022 samt nedan angivna krav.

Där beställaren inte anger annat gäller som lägsta norm för arbeten AMA Hus 24 med tillhörande råd och anvisningar.

Entreprenören ska ombesörja fuktmätning i underliggande konstruktioner, byggdelar avsedda för påbyggnad med ytskikt eller material där krav ställs på kritisk relativ fuktighet (RF). Kritisk RF avser högsta tillåtna relativa fuktighet som får råda innan ytskikt / material appliceras. Vid saknad uppgift på ritning eller från materialtillverkare gällande tillåtet värde på kritisk RF ska tillämpbara värden angivna i AMA Hus 24 tillämpas.

Följande regelverk och standard ska tillämpas:

Betong: 	Systemet för RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

Avjämningsmassa: 	GBR branschstandard.

Trävaror: 	SP Trätek

Samtliga väggbeklädnader och målade ytor ska utföras med en erforderlig underbehandling till fullt betryggande underlag för målning. Behandling och applicering av färger och spackel ska utföras enligt tillverkarens föreskrifter.

LC 	MÅLNING M M

Föreskrifter enligt kapitel LC MÅLNING M M i AMA Hus 24 ska följas med nedan angivna tillägg.

LCS 	BYGGPLATSMÅLNING AV HUS

Referensytesystemet är ett resultatinriktat beskrivningssystem som används vid beskrivning och upphandling av målade ytor.

Referensytor är framtagna för invändig målning av väggar, tak, snickerier och visar exempel på platsbehandlade ytor samt sprutmålade snickerier.

En förutsättning för att nå det önskade slutresultatet är att följa gällande föreskrifter, råd och anvisningar för det aktuella objektet. Normala toleranser ska gälla på underlagets ytjämnhet.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Material ska förvaras i originalförpackning.

Samtliga färger ska vara brytbara enligt NCS (Natural Color System).

Materialtillverkarens rekommendationer och anvisningar för respektive produkter avseende användning, torktid, övermålningsbar/timmar ska följas.

Produkter för invändiga och utvändiga målningsarbeten ska uppfylla kraven enligt kriterierna i den senaste versionen för märkning enligt märkena ”Svanen” eller ”EU Ecolabel”, där dessa finns att tillgå. Svanenmärkta och/eller EU Ecolabel-märkta produkter antas uppfylla dessa krav. Senaste versionen av miljömärkningskriterierna återfinns på www.svanen.se och www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Andra relevanta bevis, t.ex. tredjepartsintyg på att kriterierna är uppfyllda, en provningsrapport från ett erkänt organ eller en teknisk dokumentation från tillverkaren godtas också. Undantag från dessa miljökrav gäller för nödvändiga produkter som inte kan miljöklassas enligt ovan ställda kriterier vid arbeten som t.ex. rötskydd, tvättning av hårt smutsade ytor, spärrmålning, rostskyddsmålning, brandskyddsmålning och andra specialarbeten.

Produkter som används såsom spackel, skarvremsor, fogmassa och dylikt ska anpassas och vara kompatibla med det målningsmaterial som används samt att materialleverantörernas anvisningar ska följas.

Latexfärg, latexlackfärg

Målningsmaterial nr. 6 enligt AMA Hus 21, tabell AMA LCS.2/1.

Målningsmaterial för invändig målning av tak, väggar ska vara av typ latexfärg. Rumstak målas med Reflexfri färg i glans 2. Väggar målas i glans 7 med undantag i kök som målas med glans 20. Våtrum målas med våtrumsfärg i glans, halvblank. Eventuellt obehandlade snickerier målas med latexlackfärg i glans halvblank. Radiatorrör målas med produkt avsedd för varma ytor. Inomhusfärg ska klara minst 2000 tvättcykler.

Spackelfärg

Sandspackelmassa för tak och vägg: Lätt handspackel fin.

Spackelmassa till snickeri: Snickerispackel.

Sandspackelmassa i våtutrymmen och utrymmen där VA och VT anges ska vara godkänd enligt MVK (Måleribranschens våtrumskontroll). https://www.vatrumsmalning.se/godkanda-system/

UTFÖRANDEKRAV

Vid användande av referensytesystemet överlämnas ansvaret av utförandet till TE. Det innebär att det är TE som ska avgöra vilka behandlingar som behövs för att uppnå den beställda ytan.

Våtrum som bad och dusch utförs i enlighet med Måleribranschens regler för våtrum (senaste utgåvan):

Tak VA-system

Väggar VT-system G100V eller G135V

Målningsbehandling utförs på alla tidigare ytor/arbetsstycken om inget anges att viss yta ska vara obehandlad. Mindre ytor av material som inte specificeras nedan, målningsbehandlas med samma kvalité som omgivande yta. Kapade ytor på industriellt målade trälister målas till samma kvalité som listen i övrigt.

Målning bakom spis och kyl/frys ska ingå samt flyttning av dessa för åtkomst.

Referensytesystemets bildlikare är indelade i tre olika målningsklasser:

| Klass 1 är för ytor med höga krav på ytjämnhet | Klass 1-utförande ska gälla på ytor av skivmaterial och slätspacklad betong. Gäller följande utrymmen: Hall Badrum Kök Sovrum Vardagsrum Trapphus |
| --- | --- |
| Klass 2 är för ytor med lägre krav på ytjämnhet | Klass 2-utförande ska gälla på putsade och ojämna ytor. |
| Klass 3 är för ytor utan krav på ytjämnhet | Klass 3-utförande ska gälla på ytor i sekundära utrymmen som klädkammare, förråd m.m. Gäller följande utrymmen: Förråd Cykelförråd Barnvagnsförråd Rullstolsförråd Teknikrum Städrum Undercentral Miljöstuga |

Tak

Tak målas med latexfärg eller likvärdigt system. Fogning mot ledningar utförs. Inbyggda trummor i takvinkel ska alltid målas in i tak efter tätspackling. Anslutning i takvinkel mellan tak och väggar av gipsskivor och lättbetong fogas med mjuk fog.

Till tak räknas:

Takytan, taklister, trummor, balkar, hålkäl. Ovanstående gäller om inte annat anges nedan eller i rumsbeskrivningen för respektive avrop.

Väggar

Till väggar räknas:

Pelare, nischer, smygar, bröstningar, inklädnader och liknande. Infodrade smygar och bröstningar av trä, räknas och behandlas som snickeri. Ledningar, ventiler, galler o dyl. målas i kulör lika intilliggande yta. Nya trummor och inklädnader av gipsskivor utspacklas och målningsbehandlas lika intilliggande yta.

Målning av väggar bakom radiatorer och köksutrustning ska utföras.

I trapphus ska nummer på respektive våningsplan målas. Kulör bestäms i samråd med beställare.

Spackling

### Rengöring

Skyddstäckning

TE utför för eget arbete såväl skyddstäckning som avtäckning och borttransport till av TE tillhandahållen plats. Att utesluta skyddning för att i efterhand rengöra ytorna godtas inte.

Övrigt

Rengöring av arbetsredskap (penslar, roller m.m.) får inte utföras på sådant vis att utsläpp sker till avlopps- eller dagvattensystem.

KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH LACKSKIKT

Enligt krav i AMA Hus 24 ska besiktning av måleriarbeten utföras enligt handledning ”Besiktning av måleriarbeten”.

Föreligger behov av artificiell belysning enligt sid 12-13 i ovanstående handledning ska denna uppfylla angivna krav och tillhandahållas av E vid besiktningstillfället.

KulöreR

Kulörer med NCS-index upp till 0505- ska ingå på målade ytor. Generellt gäller obruten vit färg om inte annat anges.

LCS.22 	Invändig målning

Beskrivning enligt Måleriets branschstandard för målade och tapetserade ytor "Referensytor måleri" utgåva 2022. Byggnadens karaktär och dess ytors normala form och buktighet ska beaktas vid jämförelse med bildlikarna.

Referensytor måleri visar med sina bildlikare på vanligt förekommande färdigmålade och tapetserade ytor. Tanken är att föreskrivaren eller B ska välja den kvalitet på den målade slutytan som önskas. Därefter överlämnas utförandet till måleriföretagen som har kompetens att välja lämpliga behandlingar för att uppnå den beställda ytan.

För väggar med risk för sprickbildning ska uppsättning av väv, typ Microlit eller liknande ingå.

LCS.221 	Målning av golv, väggar och tak inomhus

Spacklingar utsvampas till yta lika intilliggande.

För vattenavvisande och vattentät målning ska MVKs godkända system användas. Vattenavvisande målning ska utföras på väggar i miljöstuga.

LCS.2212 	Målning av väggar, pelare o d inomhus

Väggbeklädnader och målade ytskikt med underbehandling ska uppfylla kraven enligt tabell AMA 44.C/1, se bilaga 7.10, AMA Hus 21 utdrag måleri.

LCS.22121 	Vattenavvisande målning av väggar, pelare o d inomhus

Komplett grundarbete och målning enligt ställda utförandekrav.

REFERENSKODER FÖR UTFÖRANDET

Spacklingar enligt bildlikare 22:02 utsvampas till yta lika intilliggande.

Nymålning: skivor med målad våtrumsväv G100 (finstruktur)	A21:03

Nymålning: skivor med målad våtrumsväv G135 (lågstruktur) 	A21:01

Nymålning: betong/puts med målad våtrumsväv G100 (finstruktur) 	A21:03

Nymålning: betong/puts med målad våtrumsväv G135 (lågstruktur) 	A21:01

LCS.2213 	Målning av tak, takbalkar o d inomhus

Komplett grundarbete och målning enligt ställda utförandekrav.

REFERENSKODER

| #### Arbetsstycke/Yta | #### Referenskod #### klass 1 - klass 2 |
| --- | --- |
| Tak: i kök på spacklade ytor | C11:01 – C12:04 |
| Tak: i kök på putsade ytor | C11:01 – C12:10 |
| Tak: i rum på spacklade ytor | C11:01 – C12:04 |
| Tak: i rum på putsade ytor | C11:01 – C12:10 |
| Tak: i rum sandgrängade som målas | F51:03 – F52:04 |
| Tak: i rum, kök (Prefab betong med spår) | C11:02 – C12:07 |
| Tak: i utrymmen med monterat undertak | C11:03 – C12:06 |
| Tak: i förekommande fall taklister | C11:01 – C12:04 |

Nymålning: skivor som slätmålas 	A41:01

Nymålning: skivor som grängas 	A51:03

Nymålning: skivor som målas	A11:01

Nymålning: putsad yta/betong som målas 	A12:05

Nymålning: betong som målas 	A13:12

Nymålning: putsat tak som målas 	A13:15

LCS.22132 	Vattentät målning av tak, takbalkar o d inomhus

Komplett grundarbete och målning av tak enligt ställda utförandekrav.

REFERENSKODER

Nymålning: skivor som slätmålas 	A41:02

Nymålning: betong/puts som målas	A12:04

LCS.222 	Målning av innerväggspartier, skärmar, vikväggar o d inomhus

I primära utrymmen ska spacklingar enligt bildlikare 12:10 utsvampas till yta lika intilliggande.

REFERENSKODER

| #### Arbetsstycke/Yta | #### Referenskod #### klass 1 - klass 2 |
| --- | --- |
| Väggar: tid. målade på spacklad yta el skiva | C11:01 - C12:04 |
| Väggar: tidigare målade på putsade ytor | C11:01 - C12:10 |
| Väggar: tidigare tapetserade som målas | D11:01 - D12:04 |
| Väggar: tidigare målade på väv G135 | E21:01 - E22:02 |
| Väggar: på nyuppsatt väv G100 | C21:03 - saknas |
| Väggar: tidigare tapetserade på putsade ytor | D32:03A - D32:03 |
| Väggar: tid. tapets. på spacklad yta/skiva | D31:02 - D31:01 |
| Väggar: målade som tapetseras | C31:02 - C31:01 |
| Väggar: tid. tapets. som målas på väv G135 | D21:01 |
| Väggar: tid. tapets. som målas på väv G100 | D21:03 |
| Väggar: tidigare målad väv som tapetseras | E32:03A - E32:03 |
| Tak och väggar i klädkammare | C12:11 - C13:15 |

Tidigare målade betongytor 	C13:12

Tidigare målad putsad vägg	C13:15

Nymålning: skivor som slätmålas 	A41:02

Nymålning: skivor som målas 	A11:01

Nymålning: betong/puts som målas 	A12:04

Nymålning: skivor med målad väv G100 	A21:03

Nymålning: skivor med målad väv G135 	A21:01

Nymålning: betong/puts med målad väv G100 	A21:03

Nymålning: betong/puts med målad väv G135 	A21:01

LCS.223 	Målning av trappor, stegar, lejdare, räcken, ledstänger o d inomhus

Räcken och handledare inomhus ska vara industriellt lackerade eller pulverlackerade från fabrik.

LCS.2261 	Målning av rörinstallation inomhus

REFERENSKODER

Radiatorrör 	C42:10

ÖVRIGT 	MÅLNING UNDERCENTRAL I BEFINTLIG BYGGNAD

I undercentral ska väggar och tak målas enligt klass 3-utförande.

Golv behandlas enligt teknisk beskrivning.

Ny ståldörr i fasad (befintlig placering), kulör lika befintlig.

Ny ståldörr invändigt (befintlig placering)

Samordna med rambeskrivning UC