Rambeskrivning Mark

Skevik 1:190

Nyproduktion bostäder

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	4

OMFATTNING & SYFTE	4

FÖRFATTNINGAR OCH BESTÄMMELSER	4

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTERING, UTFÖRANDE, M.M.	4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN	5

BEFINTLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN	5

FUNKTION	5

BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KABLAR	5

VIBRATIONSMÄTNING	6

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR	6

GRUNDUNDERSÖKNING/JORDPROV	6

RÖJNING, RIVNING, FLYTTNING, DEMONTERING	6

SCHAKT	7

FÖRORENAD MARK	7

SCHAKT FÖR BYGGNAD	7

SCHAKT FÖR LEDNINGAR	7

LEDNINGSFÖRLÄGGNING	7

EL OCH TELE	8

BELYSNING	8

FYLLNINGAR	9

FYLLNING FÖR BYGGNAD	9

FYLLNING FÖR LEDNINGAR	9

MATERIALSKILJANDE LAGER	9

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN	9

MÄRKNING, KONTROLL, PROVNING	9

BYGG- OCH RELATIONSHANDLINGAR	10

INLEDNING

OMFATTNING & SYFTE

Beskrivningen omfattar mark- och grundläggningsarbeten för två nya flerbostadshus inklusive VA, el, fiber och fjärrvärmeschakt, inom detaljplan för del av fastighet Skevik 1:190 och del av Skevik 1:1, i Värmdö kommun. Beställare är VärmdöBostäder. Del av gata och allmän platsmark ska utföras åt VärmdöBostäder för senare överlämning till Värmdö kommun.

Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivande på plats förvissa sig om arbetsområdets belägenhet, omfattning rivning och röjning, syn av gator, topografi mm. Entreprenören ska också förvissa sig om möjlighet att under byggtiden ordna transporter och upplag.

FÖRFATTNINGAR OCH BESTÄMMELSER

För entreprenaden gäller författningar uppsatta i projekterade handlingar och AF-del.

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTERING, UTFÖRANDE, M.M.

Alla markarbeten skall utföras fackmannamässigt och i överrensstämmelse med tillämpliga föreskrifter i AMA Anläggning 23.

Projektering sker via samordning med andra berörda teknikområden. Anvisningar och rekommendationer från AMA Anläggning 23 ska användas. Om avvikelser från AMA föreligger ska detta anges.

Denna handling gällande markarbeten utgör del av förfrågningshandlingen och kompletteras av handlingar enligt Administrativa föreskrifter, AFB.32.

Eventuella tillfälliga konstruktioner ska dimensioneras av entreprenören för rådande trafik och övriga förekommande laster och utföras enligt myndigheters anvisningar.

Tekniska lösningar ska underställas beställaren för granskning. Denna handling utgör underlag för projektering av markanläggningen.

Innan byggnation samordnar entreprenören med beställaren samt ledningsägare, läge på serviser i området. Entreprenören ska också ta ut en uppdaterad ledningskoll.

Innan arbeten påbörjas ska beställaren godkänna presenterade handlingar. Kvalitetskrav i handlingarna ska beskrivas i anslutning till AMA Anläggning 23.

Entreprenören skall utföra all erforderlig inmätning och avvägning. Värmdö kommuns gällande koordinat- och höjdsystem ska användas - SWEREF 99 18 00, RH 2000.

Entreprenören ska både i projektering och i utförande särskilt beakta risker för markarbeten.

Infart till befintliga fastigheter samt deras parkering ska hela tiden fungera. Se även under AFD.135.

Entreprenören ansvarar för all avstängning och skyltning vid markarbetena.

Befintliga träd får inte fällas utan gemensam syn och godkännande av beställaren, då flera av träden är vitesbelagda. Se AFD.512.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

BEFINTLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN

Det aktuella området utgörs till stor del av en grusad fotbollsplan, en asfalterad tennisplan, en markparkering, en driftyta, och en lekgård till förskola (utflyttad). Inom området finns träd som ska skyddas och bevaras, och andra som ska tas ner, se rivningsplan L-10-1-001 och L-10-1-002.

I direkt anslutning till områdets västra gräns ligger Skeviks naturreservat och en befintlig gångväg som utgör entré till naturreservatet.

Längs östra sidan av området ligger en kommunal väg, Björnskogsvägen.

Arbetet ska utföras så att mark och vegetation som ska bevaras ej skadas. Detta avser alla typer av skador, såväl komprimering av marken, som andra mekaniska, kemiska, biologiska och estetiska skador.

FUNKTION

Om inget annat anges för befintlig mark och miljö utanför arbetsområdet, skall den inte påverkas av den aktuella anläggningens utformning och utförande, samt ska ha likvärdiga funktioner och kvaliteter under utförandet och efter färdigställandet.

Allmän trafik till befintliga fastigheter, samt busstrafik på Björnskogsvägen, skall under hela byggtiden kunna passera arbetsområdet utan större störningar. Skador som uppstår på väg på grund av arbeten eller transporter skall omedelbart åtgärdas.

BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KABLAR

I närområdet finns,

- El. Vattenfall Eldistribution AB

- VA. Värmdö kommun

- Tele/fiber. Skanova

- Tele/fiber. Stokab

- Fjärrvärme. VärmdöBostäder

- Belysning. Värmdö kommun

Befintliga ledningar ska vara i drift under entreprenaden. Nödvändiga avbrott för inkoppling ska minimeras, och samordnas med nätägare och beställare.

Ledningar förekommer i osäkert läge, och redovisas endast schematiskt. Entreprenören ansvarar för och ska lokalisera samtliga ledningar och anslutningspunkter. Påträffas vid lokalisering eller schakt, ledningar eller kablar som inte redovisas i handlingar, ska detta omedelbart anmälas till beställaren samt ledningsägaren för beslut om åtgärd.

VIBRATIONSMÄTNING

Vibrationsmätning skall utföras vid bergschaktsarbeten som utförs med sprängning samt vid vibrationsalstrande arbeten. Entreprenören skall ombesörja och bekosta all vibrationsmätning samt kontroller enligt kontrollprogram i upprättad Riskanalys daterad 2024-06-05.

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

GRUNDUNDERSÖKNING/JORDPROV

Inom området har geotekniska undersökningar utförts vilka redovisas i:

- PM Geoteknik Skevik dat. 2024-08-28

- MUR dat. 2024-08-28

- PM Miljögeoteknisk markundersökning dat. 2024-09-09

RÖJNING, RIVNING, FLYTTNING, DEMONTERING

Erforderliga röjnings-, rivnings- och trädfällningsarbeten ingår i entreprenaden, samt borttransport av rivet material mm. Se rivningsplan L-10-1-001 och L-10-1-002. Får ske först efter syn med och godkännande av beställaren. Se även avsnitt 2.1 ovan samt AFD.512.

Stubbar ska tas bort, borttransport hanteras av entreprenör.

Befintlig asfaltbeläggning som rivs i kant mot befintlig/riven asfaltyta ska vara skarp och rak.

Rivet material och överblivna massor tillfaller entreprenören och transporteras till av denne anskaffad, godkänd och bekostad avfallsmottagning, där ej annat anges. Samtliga kostnader för transport, deponiavgifter mm ska ingå i anbudet.

Avfallet ska redovisas enligt Administrativa föreskrifter AFD.223.

Befintligheter inom området som ska demonteras och återanvändas anvisas i LA handlingar. I demontering ingår samtliga erforderliga arbetsmoment.

SCHAKT

Omhändertagande av massor från sprängning, borrning, schaktning etc. ska ingå i entreprenaden.

Schaktmassor får inte läggas upp så att de skadar befintliga anläggningar eller vegetation.

Schaktning ska utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutning ska anpassas till jordens sammansättning och hållfasthet och till förekommande belastningar samt övriga rådande förutsättningar och förhållanden.

Restriktioner för sprängningsarbete framgår av upprättad Riskanalys daterad 2024-06-05.

Provisoriska åtgärder som krävs enligt detaljplanen, inklusive bland annat avledning av regnvatten ingår. Länsvatten från förorenat område får inte släppas ut utan rening. Innan avledning ska länsvatten avskiljas från slam, sand och olja.

För anbudet ska följande mängder användas: jordschakt 3600 m3, bergschakt 400 m3.

FÖRORENAD MARK

Förekomst av förorenad mark inom planområdet beskrivs i PM Miljögeoteknisk markundersökning, daterad 2024-09-09.

SCHAKT FÖR BYGGNAD

Schakt för grundläggning av byggnader.

Lägen för anslutningar av byggnaden är endast förslag och därmed preliminära. Entreprenören fastställer läge i bygghandlingsprojekteringen.

SCHAKT FÖR LEDNINGAR

Gemensam schakt för ledningar ska utföras, en schematisk redovisning för ledningsdragning finns framtagen, se ”Tekniskt PM Dagvatten och Yttre VA”, dat. 2024-11-29. Entreprenören tar fram exakta lägen i detaljprojekteringen.

LEDNINGSFÖRLÄGGNING

Entreprenören ska utföra allt erforderligt ledningsarbete.

Anslutningspunkter tas fram i samråd med ledningsägare och beställare i bygghandlingsprojekteringen, se schematiska redovisningar i handlingar "Tekniskt PM Dagvatten och Yttre VA”, dat. 2024-11-29.

Entreprenör projekterar och utför dagvattenanläggning och -ledningar enligt förutsättningar i "Tekniskt PM Dagvatten och Yttre VA”, dat. 2024-11-29, samt LA-handlingar.

Dagvattenledningar och anläggningar dimensioneras enligt Svenskt Vatten VAV P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten”. Lutning ska väljas så att självrensning uppnås.

Spillvattenledningar dimensioneras enligt Svenskt Vatten VAV P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten”. Lutning ska väljas så att självrensning uppnås.

Vattenledningar dimensioneras enligt Svenskt Vatten VAV P114 ”Distribution av dricksvatten”.

VA-ledningar ska läggas på frostfritt djup.

Värmeledningar för sekundärvärme ingår i entreprenaden. Enkelrör DN160 ska antas vid förläggning.

Schaktslänter, geotextil, ledningsbädd, kringfyllning och resterande fyllning ska uppfylla kraven enligt AMA Anläggning 23 och genom rekommendationer av ansvarig geotekniker.

För samtliga nya ledningar ska rengöring och provning enligt Svenskt Vattens publikationer utföras.

Betäckningar ska vara låsbara och i hårdgjorda ytor även körbara.

Entreprenören samordnar med respektive disciplin/sidoentreprenör i projekteringsskedet.

Stokab och Skanova tillhandahåller rörmaterial, förläggning skall utföras av entreprenör enligt samordning med ledningsägare.

EL OCH TELE

Kompletta schakt-, fyllnings-, och återställningsarbeten utförs enligt E-handling, Vattenfalls installationsregler. Utförande av kabelgravar enligt AMA Anläggning 23 och EBR-standard. Samordning med ledningsägare gällande förläggning och draggropar etc.

BELYSNING

Kompletta schakt-, fyllnings-, och återställningsarbeten utförs enligt E-handling. På allmän platsmark gäller Värmdö Kommuns teknisk handbok belysning. Utförande av kabelgravar enligt AMA Anläggning 23 och EBR-standard. Samordning med ledningsägare gällande förläggning och draggropar etc.

FYLLNINGAR

I entreprenaden ingår samtliga terrasserings- och grundläggningsarbeten för VA, el, fiber, fjärrvärme och nya byggnader.

FYLLNING FÖR BYGGNAD

Fyllning inklusive dränering för grundläggning av byggnader. Fyllning för byggnad ska utföras enligt AMA Anläggning 23.

Snö och is ska avlägsnas före fyllning och packning. Grundläggning får ej utföras på tjälad mark.

FYLLNING FÖR LEDNINGAR

Arbetet ska omfatta ledningsbädd, kringfyllning och resterande fyllning för brunnar, VA-ledningar, tomrör för el- och fiber samt fjärrvärmeledningar.

Snö och is ska avlägsnas före fyllning och packning. Ledningsbädd får ej utföras på tjälad mark.

MATERIALSKILJANDE LAGER

Terrass för hårdgjorda ytor ska avskiljas från överbyggnaden med geotextil, bruksklass N3.

Materialskiljande lager av geotextil bruksklass N2, ska utföras mellan terrass och dräneringslager under byggnader och för dräneringsledning.

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

Av entreprenören påverkade ytor återställs så att likvärdig bärighet och jämnhet som före arbetenas påbörjande uppnås. Skadad vegetation ersätts med likvärdigt material.

MÄRKNING, KONTROLL, PROVNING

I entreprenaden ingår:

- Märkning

- Injustering

- Kontroll

- Funktionsprovning

- Information till drift- och underhållspersonal

Samtliga självfallsledningar och brunnar ska uppfylla Tolerans klass A enligt Svenskt Vattens Publikation P91 för riktningsavvikelse, täthetskontroll, deformationskontroll.

Täthetskontroll ska utföras på samtliga vattenledningar med godkänt resultat enligt VAV P78.

Vattenprovtagning, renspolning och desinfektion av vattenledning skall utföras enligt VAV P115.

BYGG- OCH RELATIONSHANDLINGAR

Bygghandlingar upprättas av entreprenör och godkänns av beställaren.

Relationshandling för berörda markanläggningar i entreprenaden ska utföras enligt föreskrifter i Anläggnings AMA 23 avsnitt YCD och YCE.